ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на проведение регламентированной процедуры по выбору победителя на право заключения с АО «Волгоградоблэлектро» договора на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-2123, ст. Кумылженская Волгоградской области (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4кВ - 1,3км.), J_07_1044»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-2123, ст. Кумылженская Волгоградской области (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4кВ - 1,3км.), J_07_1044 |
| 1.2 | Местонахождение объекта | ст. Кумылженская Волгоградской области |
| 1.3 | Краткое описание технологического процесса | Передача электрической энергии напряжением 10/0,4 кВ |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.5 | Порядок сдачи выполненной работы | В порядке требований ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП и СП с предоставлением соответствующей технической документации. Предоставить паспорта и сертификаты на оборудование и материалы. Предоставить исполнительную монтажную схему. |
| 1.6 | Особые условия | 1.Перерывы в электроснабжении должны быть минимальными. 2.Перед началом производства работ произвести согласования со всеми заинтересованными лицами. |
| 2. Основные требования к техническим решениям по строительству линии электропередач |  |  |
| 2.1 | Состав основных работ по установке оборудования (ориентировочно) | Согласно ведомостям объемов работ (Приложения №1-2 к техническому заданию) и проекта |
| 3. Основные требования к исполнителю |  |  |
| 3.1 | Наличие допуска к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с постановлением правительства | - К производству работ допускаются подрядчики, обладающие всеми допусками и лицензиями, необходимыми для выполнения всего объема работ на (допуск к выполнению работ по строительству, свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории). - Подрядчик должен предоставить Заказчику выписку из Реестра членов СРО, с указанием уровня ответственности. |
| 3.2 | Требования к квалификации и количеству персонала | 1.Наличие у персонала выполняющего работы, удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н 2.Наличие протоколов аттестации по области аттестации Г.3.2, на руководителей и специалистов организации, ответственных за организацию и непосредственное выполнению работ, в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 459 3.Наличие необходимого количества персонала, соответствующей квалификации. |
| 3.3 | Требования к опыту работы подрядчика | - Наличие опыта выполнения работ на объектах электросетевой и электрогенерирующей отраслях. |
| 3.3. | Требования к транспортному обеспечению | - Обязательно наличие на праве собственности (или ином праве) передвижной электролаборатории с комплектом приборов для диагностирования и испытания электрооборудования до 35 кВ включительно. - Обязательно наличие на праве собственности (или ином праве) строительной техники, необходимой для выполнения работ. |
| - Требования к качеству оборудования и материалов |  |  |
| 4.1 | Требования к качеству оборудования и материалов | - Все оборудование и материалы должны быть сертифицированы. Гарантия на оборудование -согласно гарантии завода-изготовителя. На все работы должны прилагаться протоколы испытаний. - Предоставить Свидетельства – подтверждения от заводов-изготовителей оборудования на поставку и проведение шеф-монтажных работ поставляемого оборудования с сохранением гарантийных обязательств. - Заводы-изготовители оборудования и материалов: Провод самонесущий: СИП-2,-3 (производства Иркутсккабель, Москабель, и аналоги); -Арматура под СИП: производство «Ensto», «Niled», и аналоги; Стойки Ж/б: производство «ЖБИ-6», и аналоги -КТП- производство «Кубаньэлектрощит», и аналоги, цветовая схема-серая с зелеными дверями -ТМГ- производство «Минский электротехнический завод имени Козлова», и аналоги - Телемеханика-производство «АО Югсистема плюс» -КРН, КСО, ЩО- ЗАО «Электрощит», ООО «ПКФ Электрощит», , ООО «Таврида Электрик ЮСК» Заказчик имеет право передать Подрядчику для исполнения обязательств собственный давальческий материал. |
| 5. Требования к качеству работ и к безопасности при их выполнении. |  |  |
| 5.1 | Требования к качеству работ | -Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией. - Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП, ПУЭ СП31-110-2003 (А5-92-09), ГОСТ 16442-80 и другим нормам действующим на момент ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполнение работы не менее 60 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. |
| 5.2 | Требования по безопасности | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, при наличии наряда допуска. При выполнении сварочных работ – наличие талона пожарной безопасности. |
| 5.3. | Требования к документации при приемке работ | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: - Документы (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам; - акты о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3; -Приемо-сдаточная документация: исполнительная трасса кабельной линии, акт на скрытые работы по прокладке кабельной линии, кабельный журнал (журнал разделки кабельных муфт), паспорт кабельной линии и т.д. в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей; Работы по приемо-сдаточным испытаниям и измерениям проводятся силами Заказчика |
| 6.Сведения о цене договора |  |  |
| 6.1 | Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора 3 972 999 (три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 93 копейки, с НДС 20% 10 % от общей суммы договора Заказчик оплачивает Подрядчику после получения в органах Ростехнадзора разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки (либо направления филиалом МЭС уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объекта) и при отсутствии замечаний со стороны Заказчика к исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком. |
| 7. Требования к сметной документации |  |  |
| 7.1 | Требования к сметной документации | - Сметную документацию предоставлять в ТЕР-2001 (ред.2014 г) Волгоградской области до момента исключения ТЕР из федерального реестра сметных нормативов (ФРСН). С момента исключения ТЕР-2001 (ред.2014г.) из ФРСН, сметную документацию необходимо выполнять в ФЕР-2020; - Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам работ принимать в соответствии с новыми методиками (№ 812/пр, №774/пр). - Стоимость материалов, изделий и конструкций определять на основании действующего сборника ТССЦ-2001 Волгоградской области до момента исключения его из ФРСН. С момента исключения ТССЦ-2001 из ФРСН, стоимость материалов, изделий и конструкций определять на основании ФССЦ-2001. - При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, сметную цену формировать по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах. Информацию необходимо предоставить в виде конъюнктурного анализа (в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр), с приложениями утвержденных прайс-листов или коммерческих предложений не менее 3-х организаций. - При наличии материального ресурса в ТССЦ-2001 (ФССЦ-2001) определение его стоимости в локальных сметах по результатам конъюнктурного анализа не допускается. - Перевод в текущие цены осуществлять при помощи индексов по видам работ к ТЕР (ФЕР) для Волгоградской области, выпускаемых ежеквартально Минстроем РФ. |
| 8. Иные требования |  |  |
| 8.1 | Иные требования | Работы должны быть выполнены собственными силами подрядной организации. Подрядная организация, выразившая намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, должна иметь взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующий предельной максимальной цене договора. |
| 8.2 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцональным характеристикам работ: | - В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" ГОСТ Р 51872-2019 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения". СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" |

| Инженер-сметчик Согласовано: Начальник ООРпРиСОЭ Заместитель генерального директора по капитальному строительству и общим вопросам | Никитина Ю.Д. Ломсков Р.Н. Крылов А.В. |
| --- | --- |